- 公开招标需求

一、项目概况：

| 序号 | 内容 | 概况 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州市立医院迁建工程（二期）窗帘采购项目 | 包含产品的供货、运输、安装、调试、验收、售后服务等内容，具体详见公开招标需求。 | 1 | 批 |

二、采购产品清单：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *柔纱帘 | 平方米 | 3364.2 |
| 3 | 卷帘 | 平方米 | 1478.1 |
| 4 | *床帘 | 米 | 3620 |
| 5 | 全遮光布帘 | 米 | 160.2 |
| 6 | *布帘 | 米 | 2749.8 |
| 7 | 纱帘 | 米 | 234.6 |
| 8 | 浴帘 | 副 | 183 |
| 9 | *轨道 | 米 | 4692.3 |
| 10 | 顶上加固点 | 张 | 624 |
| 注： 1、布帘、床帘、纱帘加工比例≥1:2褶皱率。2、带“*”需带样品 |  |  |  |
| 本清单不包含1号楼8-12层，3号楼4层5层的床帘及浴帘 |  |  |  |

备注：

- 以上数据仅作为参考，具体以实际安装为准。

- 各区域窗帘颜色中标后由采购人确定。

- 布帘、隔帘、纱帘实际结算时按窗户宽度*对应的褶皱。

- 带*需要现场提供样品

三、技术要求：

| 序号 | 产品名称 | 招标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 布帘 | 1.成分：100%聚酯纤维 2.克重量：≥1200g/㎡ 3.耐化学性，且具有抗虫蛀功能 4.无甲醛、无异味、无致癌物质，无重金属 5.耐光色牢度＞5级 6.耐洗色牢度≥4级 7.透气率：≥103mm/s 8.悬垂性≥90% 9.防紫外线性能≥40+（须提供CMA第三方检测机构出具的合格检测报告扫描件加盖投标人公章） 10.无任何毒性,燃烧时无黑烟，无刺激性气味，属绿色环保型产品 11.安全：本产品为永久阻燃隔帘布，产品相应国家标准，氧指数≥32％、续燃时间≤5秒、平均阴燃时间≤5秒、平均损毁长度≤150mm、烟密度≤15、耐水洗≥50次 12.无任何毒性,燃烧时无黑烟，无刺激性气味，属绿色环保型产品，且离火即熄，不继续燃烧。（须提供CMA第三方检测机构出具的合格检测报告扫描件加盖投标人公章） 13.2倍褶皱 |
|  | 全遮光布帘 | 1.成分：100％聚酯纤维 2.克重量：≥1200g/㎡ 3.具有抗虫蛀功能，无甲醛，无异味，无致癌物，无静电，不起球，干洗水洗不变形 4.耐光色牢度4-5级 5.悬垂性85％ 6.2倍褶皱 |
| 2 | 轨道 | 采用6063T优质铝材。 外观质量：型材表面应清洁，不允许有裂纹、鼓泡、裂纹等可视缺陷。 1、规定非比例延伸强度≥205MPa 2、抗拉强度≥230MPa 3、断后伸长率≥13% 4、漆膜硬度≥4H 5、漆膜附着性：0级 6、韦氏硬度≥13 7、涂层厚度≥71 8、耐盐雾腐蚀性能（48h）≥9.5级 9、耐碱性（24h）≥9.5级 10、壁厚≥1.3mm 11、耐磨性：落下的磨料质量为2500g时，涂层未被磨穿。 12、耐盐酸性：目视表面无起泡、变色或其他明显现象； 13、耐沸水性（5h）：漆膜应无皱纹、裂纹、气泡、脱落及变色 14、耐硝酸性：目视表面，无起泡、变色、脱落或其他明显变化 15、耐溶剂性：漆膜无软化及其他明显变化 |
| 3 | 床帘 | 1.成份：100％聚酯纤维 2.克重量：≥650g/㎡ 3.隔帘上端1/3处以网状体现，经多次洗涤仍保持阻燃性能 （洗涤50次以后阻燃效果不改变）（须提供CMA第三方检测机构出具的合格检测报告扫描件加盖投标人公章） 4.撕破强力5级，无重金属含量 5.起球性能≥4级，耐光色牢度≥4级，耐洗色牢度≥4级，耐酸汗渍耐碱汗渍色度≥4级，断裂强力经向≥1100N，纬向≥350N，透气率：≥103mm/s；（须提供CMA第三方检测机构出具的合格检测报告扫描件加盖投标人公章） 6.无静电，悬垂性≥80％，无任何毒性,燃烧时无黑烟，无刺激性气味，属绿色环保型产品 7.轨道：铝合金材质，壁厚≥1.8mm，抗拉强度≥200Rm，维氏硬度≥50（须提供CMA第三方检测机构出具的合格检测报告扫描件加盖投标人公章） 8、2倍褶皱 |
| 4 | 纱帘 | 1.成分：100%聚酯纤维，100% D防勾丝金刚纱； 2.克重量：≥125g/㎡ 3.甲醛含量：≤300mg/kg 4.ph值：4-9 5.异味：无 6.可分解致癌芳香胺染料：≤20mg/kg 7.耐水色牢度（变色、沾色）：≥3级 8.耐干摩擦色牢度（沾色）：≥3级 9.可萃取的重金属（铅≤1.0mg/kg、铬≤2.0mg/kg、汞≤0.02mg/kg；） 10.致敏染料：禁用 11.起球≥3级 12.耐光色牢度(变色)：≥5级 13.透气率：≥3800mm/s 14.静电性能：静电电压：≤1400V 半衰期时间：≤0.8s 15.断裂强力：经向≥260N，纬向≥230N 16.胀破强力：≥700N 17.耐磨性能、耐磨次数：≥60000次 18.二氯甲烷可溶性物质： ≤1.4% 19.透光度90％ 20.2倍褶皱（特殊区域褶皱需要增加至2.3倍） 注：以上各项技术指标需提供有效期内第三方权威检测机构出具的带有国家计量认证（CMA）及质监验字（CAL）标识的检测报告原件进行佐证。 |
| 5 | 柔纱帘 | 1.成份：76％聚酯纤维+24％粘纤 2.克重量：最薄部分≤105g/㎡，最厚部分≤430/㎡；厚度：最薄≤0.5mm，最厚部分≤0.75mm 3.无甲醛含量（须提供CMA第三方检测机构出具的合格检测报告扫描件加盖投标人公章） 4.采用双层面料来调节光线面料有透明纱和柔纱帘两种横条设计，横条与横条之间相互交错，通过重叠或错开两层面料上两种不同透光度的横条来调节进光量的大小，当柔纱帘横条与透明纱重叠时，光线通过量最小，当两层透明纱重叠在一起时，采光量最好 5.升降机构：采用万向转动制头；收展帘均匀、省力 6.具有良好的综合性能：机械强度高、耐疲劳，尺寸稳定性好，高温下也极少有变形；耐热老化性优异，不易变形、老化； 7.耐化学性，且具有抗虫蛀功能。 |
| 6 | 卷帘 | 1.成分：聚酯纤维≥70% 厚度≥0.6mm 2.克重量：≥500g/㎡ 3.开孔率为1％ 4.日晒牢度＞5级 5.无甲醛，无异味，无致癌物质，（须提供CMA第三方检测机构出具的合格检测报告扫描件加盖投标人公章） 6.制头：拉珠采用POM塑料原料，面料防污、防霉、防油渍，易清洗，制头连续循环使用≥10000次寿命（须提供第三方检测机构出具的合格检测报告扫描件加盖投标人公章） 7.卷管： 铝合金卷管，直径≥45mm，壁厚≥1.5mm，内置6根及以上加强筋，规定塑性延伸强度≥180 MPa；抗拉强度≥200 MPa，断后伸长率≥10% 8.下杆：铝合金材质，规定塑性延伸强度≥150MPa，抗拉强度≥200MPa，伸长率≥10% 9.生产工艺： 9.1卷帘面料两侧约1cm烫边处理，确保面料无毛边 9.2采用面料包裹式高频焊接下杆，不得使用双面胶或订书针式工艺 |
| 7 | 卫生间浴帘 | 1.成分：100％PEVA 2.无毒无味，弹性好，强度高，耐腐蚀，耐撕裂，吸水性好，不易脆化，防潮、防霉 3.包括金属大环 |